Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное общеобразовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»

М.И. Гусаров, В.А. Зеленов

«Общие сведения и основные технические характеристики радиоприёмника Р-160П».

Учебное пособие

Утверждено в качестве учебного пособия учебно-методическим советом военной кафедры при Государственном образовательном учреждении

Высшего профессионального образования

«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»

Комсомольск-на-Амуре 2005 год

. УДК 623.61

Рецензент:

В.Е. Крючков подполковник, старший преподаватель цикла связи военной кафедры Государственного образовательного учреждения высшего   профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет».

Гусаров М.И.

Военно-техническая подготовка. Общие сведения и основные технические характеристики радиоприёмника Р-160П; Учебное пособие/ В.А. Зеленов, - Комсомольск-на-Амуре: ГОУВПО «КнА ГТУ» 2005. - 10 с.

Данное учебное пособие предназначено для граждан обучающихся на военной кафедре по программе подготовки офицеров запаса ВУС – 121000, 121203. В нем приведены тактико-технические характеристики, правила  эксплуатации. Пособие может быть использовано на лекциях, групповых занятиях и других видах занятий гражданами, обучающимися на военной кафедры и преподавателями военной кафедры.

© Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет», 2005

1.Общие сведения и основные технические характеристики

радиоприемника Р-160П

1.1.  Основные особенности радиоприемника Р-160П

Радиоприемник Р-160П является унифицированным радиоприемным устройством, предназначенным для использования в новых приемно-передающих радиостанциях, в приемных машинах, а также на приемных стационарных радиоцентрах.

Приемник Р-160П выпускается в ряде модификаций для использования в различных аппаратных (табл. 1).

- Таблица 1

| Модификации | Диапазон, МГц | Входные цепи |
| --- | --- | --- |
| Р-160П Р-160П-01 Р-160П-02 Р-160П-03 | 1,5-60 1,5-30 1,5-60 1,5-30 | ''Забойный вариант'' >> >> ''Чувствительный вариант'' >> >> |

Высокие качества радиоприемника Р-160П достигнуты за счет усложнения его схемы и конструкции. О степени сложности схемы радиоприемника говорят такие цифры. В приемнике использовано около 1000 полупроводниковых диодов, 650 транзисторов, 600 интегральных микросхем и 250 электромеханических реле. А всего в приемнике имеется около 8000 деталей (элементов). Поскольку применена элементная база высокой надежности, то и надежность радиоприемника в целом достаточно высока: наработка на один отказ составляет несколько тысяч часов.

Однако большая сложность радиоприемника Р-160П должна учитываться при его эксплуатации, особенно в части технического обслуживания. При отыскании и устранении неисправностей должны быть предъявлены повышенные требования как к квалификации персонала, так и к оборудованию рабочих мест, где проводится такая работа.

1.2.  Основные технические характеристики радиоприемника Р-160П

Назначение:

Радиоприемник Р-160П входит в состав различных радиостанций и может также использоваться автономно.

Диапазон частот:

Радиоприемник работает в диапазоне частот 1,5 – 59,99999 МГц. Сетка частот имеет интервал в 10 Гц. Время перестройки приемника с одной частоты на другую не превышает 0,3 с.

Виды принимаемых сигналов:

Радиоприемник позволяет вести прием:

- телеграфных радиосигналов с амплитудной манипуляцией (А1);

- телефонных радиосигналов с амплитудной манипуляцией (А3);

- телефонных радиосигналов с частотной модуляцией (F3);

- телефонных радиосигналов с однополосной модуляцией по верхней (А1) или по нижней (В1) полосе частот с подавленной, ослабленной или полной несущей;

- телеграфных радиосигналов с частотной манипуляцией для буквопечатания (F1);

- радиосигналов двойной частотной телеграфии для буквопечатания (F6);

- радиосигналов относительной фазовой телеграфии для буквопечатания (F9).

Возможен также слуховой прием телеграфных радиосигналов F1,F6,F9.

Частотная точность:

Точность и стабильность частоты настройки определяются опорным генератором ''Гиацинт-М''. Долговременная (за 6 месяцев) относительная нестабильность частоты этого генератора не превышает 1·10 –7. Время установления частоты генератора с точностью ±1·10 –7 не более 15 минут. Это время и определяет время готовности приемника к приему любого вида радиосигналов.

Избирательность:

Приемник Р-160П – супергетеродин с тройным преобразованием частоты.

Односигнальная избирательность. Полоса пропускания общего тракта при приеме всех видов телефонных сигналов и сигнала       F1-6000 равна 15 кГц, при приеме телеграфных сигналов (кроме сигналов F1-6000) – 5 кГц.

Полосы пропускания тракта третьей промежуточной частоты при приеме сигналов F1,F6 и F9 приведены в табл.4.

Ослабление чувствительности по зеркальному каналу при первом преобразовании не менее 90 дБ.

Ослабление чувствительности при приеме сигналов на частотах, равных промежуточным, не менее 100 дБ.

Система регулирования в приемнике

В радиоприемнике имеется ручная и автоматическая регулировка усиления. Система АРУ обеспечивает изменение уровня выходного напряжения не более чем на 6 дБ при изменении входного сигнала на 80 дБ. Имеются три постоянные времени АРУ: 0,1; 1,0 и 5,0 с. Для расширения динамического диапазона радиоприемника при работе с АРУ дополнительно введено кольцо АРУ по второй промежуточной частоте (12,8 МГц) с глубиной регулирования 20 дБ и задержкой: АРУ по второй промежуточной частоте начинает работать при входном сигнале порядка 1 мВ.

Таблица 4

Полосы пропускания тракта третьей промежуточной частоты

при приеме сигналов F1,F6 и F9

| Вид сигнала | Допустимая скорость телеграфирования не более, Бод | Полоса пропускания фильтра, Гц |
| --- | --- | --- |
| F1-125 F1-200 F1-500 F1-1000 F1-6000 F6-200 F6-500 F6-1000 F9-300 F9-500 F9-200 асинхронный | 100 150 300 500 1200 150 300 600 300 500 50 | 300 600 1200 2200 4400 1200 2200 4500 600 1200 1200 |

Имеющаяся ручная регулировка усиления при использовании АРУ обеспечивает регулировку в тракте низкой частоты. Когда АРУ выключена, то обеспечивается ручная регулировка усиления в тракте промежуточной частоты (при этом усиление в тракте низкой частоты максимально). Для предотвращения перегрузок приемника на входе имеется ручной аттенюатор 30 дБ со ступенями регулирования через 10 дБ.

Антенный вход:

Вход приемника несимметричный и рассчитан для работы с антеннами, оканчивающимися несимметричным коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом. Для обеспечения возможности работы радиоприемника от антенн, оканчивающихся симметричным кабелем с волновым сопротивлением 200 Ом или 600 Ом, радиоприемник может комплектоваться соответствующим симметрирующим трансформатором.

Антенный вход защищен от радиолокационных помех в диапазоне 200-10000 МГц с помощью противолокационного фильтра (ПЛФ) и от воздействия постоянного тока напряжением до 500 В.

Обеспечивается сохранность входных цепей радиоприемника при подаче на его вход высокочастотного напряжения с уровнем до 100 В, в том числе и не частоте настройки.

Управление приемником

Обеспечивается возможность управления радиоприемником как с передней панели, так и дистанционно. Имеются три способа управления: местное (''Мест.''), местно-дистанционное (''МД'') и дистанционное (''Дист.'').

При местном управлении все управление приемником осуществляется с помощью органов управления на передней панели.

При местно-дистанционном управлении установка частоты производится дистанционно путем подачи команд с внешнего устройства (например, от аппаратуры ТУ-ТС), а все прочие операции осуществляются органами управления на передней панели.

При дистанционном управлении  все операции осуществляются дистанционно по командам от внешнего устройства.

При подаче внешних команд возможно:

- включение и выключение питания радиоприемника (при этом тумблер СЕТЬ на блоке питания должен быть включен);

- включение и выключение питания опорного генератора;

- перестройка радиоприемника на любую частоту диапазона;

- подготовка приемника к приему того или иного вида радиосигналов;

- выбор вида регулировки усиления;

- выбор постоянной времени АРУ;

- переход на работу с автоматической подстройкой частоты;

- выбор градации ослабления антенного аттенюатора;

- слуховой контроль принимаемых сигналов. Обеспечивается также работа радиоприемника с аппаратурой адаптивной связи при подаче соответствующих внешних команд.

Электропитание:

Радиоприемник может питаться от однофазной сети переменного тока напряжением 220±13 В при частоте 50±2 Гц или от однофазной сети переменного тока напряжением 220±13 В при частоте 400±12 Гц.

Потребляемая от сети мощность не превышает 290 Вт.

Габариты и масса:

Габаритные размеры приемника: высота 527 мм (без амортизаторов – 478 мм), ширина 508 мм, глубина 500 мм.

Масса радиоприемника не более 95 кг.

1.3 Состав радиоприемника и назначение отдельных блоков

Конструктивно радиоприемник выполнен по блочной системе. Части общей схемы радиоприемника, выполняющие определенные функции, конструктивно размещены в отдельных съемочных блоках. Это облегчает производство, контроль исправности и ремонт радиоприемника.

В состав радиоприемника входят следующие функциональные блоки:

- блок Б2-12 – блок противолокационного фильтра (ПЛФ) и антенного аттенюатора;

- блок Б2-32 – усилитель радиочастоты (УРЧ) диапазона КВ (1,5 – 30 МГц) с обеспечением параметра забития;

- блок Б2-33 – усилитель радиочастоты (УРЧ) диапазона УКВ (30 – 60 МГц);

- блок Б2-4 – блок промежуточных частот, включающий в себя три преобразователя частоты, каскады усиления и элементы селекции промежуточных частот;

- блок Б1-6 – синтезатор мелкой сетки, образующий сетку высокостабильных частот с шагом 10 Гц в диапазоне 12,8 – 14,8 МГц. Здесь же размещен опорный генератор ''Гиацинт-М'';

- блок Б1-2 – блок первого гетеродина (42,8 – 72,8 МГц) и второго гетеродина (30(25) МГц);

- блок Б1-4 – блок формирования частоты третьего гетеродина (12 672 кГц) и ''местной несущей'' (128 кГц);

- блок Б7-2 – блок управления частотой настройки радиоприемника;

- блок Б4-12 – блок слуховых выходов;

- блок Б7-63 – корпус слухового приемника (верхняя часть передней панели приемника);

- блок Б4-25 – блок однополосной телефонии;

- блок Б5-72 – блок приема сигналов F1,F6,F9;

- блок Б5-2 – блок релейных выходов;

- блок Б5-46 – блок приема командных сигналов (F1-200);

- блок Б7-64 – блок управления при приеме телефонных однополосных сигналов и телеграфных сигналов буквопечатания (нижняя часть передней панели приемника);

- блок Б3-28 – блок питания.

Блок Б5-81, предназначенный для приема сигналов F1-6000, входит в комплект радиоприемника только по отдельному заказу. В случае отсутствия блока Б5-81 на его место ставится заменитель – заглушка.

2.     ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАДИОПРИЁМНИКА

2.1   Первоначальное включение

При первоначальном включении приемника необходимо убедиться в том, что он включен на нужный номинал сети.

При выпуске с завода радиоприемник подготовлен для работы от однофазной сети переменного тока 220 В 50 Гц. Чтобы убедиться в этом, необходимо снять крышку с надписью ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СЕТИ (наверху блока питания Б3-28). Под крышкой должна быть установлена сменная вилка с надписью ''220 В, 50 Гц''.

При переходе на питание от сети 220 В 400 Гц надо поставить соответствующую сменную вилку (взятую из ЗИП). Кроме того, при переходе на питание от сети 220 В 400 Гц необходимо заменить элемент Э9-79 на элемент Э-80, для чего нужно открыть заднюю крышку радиоприемника.

Если радиоприемник предназначен для работы с оконечной телеграфной аппаратурой, то необходимо установить напряжение внутреннего источника в соответствии с типом оконечной аппаратуры. Для этого надо снять крышку наверху блока питания Б3-28 с надписью “+- 24 В - +- 60 В” и поставить сдвоенный тумблер в нужное положение.

2.2   Подготовка приемника к работе

- Открыть крышку на передней панели приемника с надписью АТТЕН. СКВОЗНОЙ КОНТРОЛЬ и установить в следующие положения органы управления под этой крышкой:

- Переключатель АТТЕН. ДБ – в положение ''0'';

- Переключатель СКВОЗНОЙ КОНТРОЛЬ – в положение ''Откл.'';

- Тумблер ВЕНТ. – в положение ''Авт.'';

- Тумблер ВНУТР. ОГ –ВНЕШНИЙ ОГ – в положение ''Внутр. ОГ''.

Ручка КОРРЕКЦИЯ ТОНА может находиться в произвольном положении.

- Открыть крышку на передней панели с надписью АПЧ. СЛОЖЕНИЕ АРУ и установить в следующие положения органы управления под этой крышкой:

- тумблер АПЧ – ОТКЛ. – в положение ''Откл.'';

- тумблер СЛОЖ. АРУ – ОТКЛ. – положение ''Откл.''.

- Закрыть крышки.

2.3   Работа приемника при местном управлении

При местном управлении установка частоты, выбор необходимого вида сигнала и выбор режима работы приемника производятся с помощью органов управления на передней панели приемника.

Установить органы управления, расположенные на передней панели радиоприемника, в следующие положения:

а) ВИД УПРАВЛЕНИЯ – в положение ''Местн.'';

б) ОГ – ОТКЛ. – в положение ''ОГ'';

в) СЕТЬ – ОТКЛ. (на блоке питания) в положение ''Сеть'', при этом должна загореться лампочка над тумблером ПИТАНИЕ и лампочка ГОТОВ К РАБОТЕ.

Установить ручками набора частоты необходимую частоту настройки радиоприемника.

Нажать кнопку ОТСЧЕТ ЧАСТОТЫ, при этом на индикаторных лампах должна высвечиваться установленная частота настройки.

Если сигнальная лампа ГОТОВ К РАБОТЕ не горит, то это свидетельствует либо о неисправности радиоприемника, либо о том, что установлена частота за пределами диапазона (ниже 1500 кГц). В первом случае необходимо проверить работоспособность радиоприемника с помощью системы встроенного контроля, во втором – правильно установить частоту.

Положения остальных органов управления определяются видом принимаемого сигнала и условиями приема.

- 2.4   Работа приемника при местно-дистанционном управлении

При местно-дистанционном управлении установка частоты приемника производится из внешних  устройств (от аппаратуры сопряжения, от аппаратуры адаптации или по линии дистанционного управления из приемной машины).

Выбор вида принимаемого сигнала и выбор режима работы приемника производятся с помощью  органов управления на передней панели , т.е. так же, как и при местном управлении. Поэтому положения переключателей, данные в табл. 11 для местного управления, справедливы и для местно-дистанционного управления.

Для перехода к местно-дистанционному управлению переключатель ВИД УПРАВЛЕНИЯ необходимо поставить в положение ''МД''.

- 2.5   Работа приемника при дистанционном управлении

- В этом случае все управление приемником производится от внешних устройств.

При подаче внешних команд дистанционно обеспечивается:

- включение и выключение опорного генератора;

- включение и выключение питания радиоприемника (при этом тумблер блока питания должен быть вручную поставлен в положение ''Сеть'');

- перестройка на любую частоту диапазона через 10 Гц;

- выбор любого вида принимаемого сигнала;

- выбор слухового контроля любого вида сигнала;

- выбор вида регулировки усиления (АРУ или РРУ);

- выбор постоянной времени АРУ;

- переход на работу с автоматической подстройкой частот по пилот-сигналу;

- выбор градации ослабления аттенюатора (0,10,20 или 30 дБ).

Для работы в режиме дистанционного управления необходимо переключатель ВИД УПРАВЛЕНИЯ поставить в положение ''Дист.''.

Подготовка приемника к работе

- На блоке БЗ-28 включить тумблер СЕТЬ, переключатель прибора блока БЗ-28 установить в положение СЕТЬ. Стрелка прибора должна быть в черном секторе.

- На приемнике органы управления установить:

- оперативные:

- тумблер ОГ—ОТКЛ. в положение ОГ, загорается лампочка ОГ;

- тумблер ПИТАНИЕ ОТКЛ. в положение ПИТАНИЕ, загорается лампочка ПИТАНИЕ и контролируются все напряжения на БЗ-28 и общее питание на приемнике;

- переключатель ВИД УПРАВЛЕНИЯ в положение МД;

- переключатели СЛУХ. ПРИЕМ, РОД РАБОТЫ, ВИД РАБОТЫ в положения, соответствующие виду и роду работы;

- переключатель ВИД РЕГУЛ. УСИЛ. в зависимости от условий ведения связи в положение РРУ или АРУ 0,1; 1,0; 5,0;

- неоперативные:

- переключатель АТТ в положение 0;

- переключатель СКВОЗНОЙ КОНТР. в положение ОТКЛ.;

- тумблер ВЕНТ. в положение АВТ.;

- тумблер АРПД в положение ОТКЛ.;

- тумблер ОГ в положение ВНУТР. ОГ;

- тумблер АПЧ в положение ОТКЛ.;

- тумблер СЛОЖЕНИЕ АРУ в положение ОТКЛ.

- Подключить головные телефоны к гнездам ТФ.

- На ПНР переключатель ВОЛНЫ ПРИЕМА установить в положение, соответствующее заданному в радиоданных номеру ФЧ, нажать кнопку-табло ВКЛ. волны приема, кнопка-табло загорается.

- На ЗУ приемника установить заданные значения ФЧ и антенну.

- На приемнике нажать кнопку ОТСЧЕТ, по табло КИЛОГЕРЦЫ проверить правильность установки частоты. Загорается  лампочка ГОТОВ К РАБОТЕ.

- При местном управлении приемником переключатель ВИД УПРАВЛЕНИЯ необходимо установить в положение МЕСТН.  В этом случае значение частоты устанавливается на приемнике переключателями КИЛОГЕРЦЫ, а антенна выбирается нажатием соответствующей кнопки-табло на ПНР.

- При приеме информации ручками ТОН кГц, УСИЛЕНИЕ А1, A3, F3, УСИЛЕНИЕ А1, В1 регулируются тон и громкость

3. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Радиоприёмник Р-160П учебное пособие/ под редакцией Н.К. Иванова С.Петербург Военный университет связи 1995 год 43 стр.

2. Радиоприёмник Р-160П Техническое описание и инструкция по эксплуатации/ Москва Военное издательство 1990 год 54 стр.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОПРИЕМНИКА Р-160П……………….. 3 стр.

1.1.  Основные особенности радиоприемника Р-160П………….. 3 стр.

1.2.  Основные технические характеристики радиоприемника

Р-160П……………………………………………………………............ 3 стр.

1.3 Состав радиоприемника и назначение отдельных блоков….. 7 стр.

2.     ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАДИОПРИЁМНИКА………………… 8 стр.

2.1   Первоначальное включение………………………………….  8 стр.

2.2   Подготовка приемника к работе……………………………..  8 стр.

2.3   Работа приемника при местном управлении………………..  9 стр.

- 2.4   Работа приемника при местно-дистанционном управлении. 9 стр.

- 2.5   Работа приемника при дистанционном управлении………. 10 стр.

Учебное издание

Михаил Иванович Гусаров

подполковник, старший преподаватель цикла связи

Валерий Александрович Зеленов,

майор, преподаватель цикла связи

Военно-техническая подготовка

Общие сведения и основные технические характеристики радиоприёмника Р-160П.

Учебное пособие