Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Комсомольский -на- Амуре государственный технический университет»

Воробьёв А. Н., Карпов С. И

РАБОТА  НОМЕРОВ РАСЧЁТА 122 ММ гаубицы Д- 30

ПО ПОДГОТОВКЕ  БОЕПРИПАСОВ  К  СТРЕЛЬБЕ.

Учебное пособие

Утверждено в качестве учебного пособия учебно-методической 1комиссией военной кафедры при Государственном образовательном   учреждении высшего профессионального образования

«Комсомольский –на- Амуре государственный технический университет»

Комсомольск-на-Амуре 2005

УДК 623.61

Рецензент:

А.Е. Потеряев, подполковник, начальник цикла военной кафедры  Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Комсомольский – на - Амуре государственный технический университет»

Воробьёв А.Н.

Артиллерийское вооружение. Эксплуатация, хранение и сбережение средств тяги: Учебное пособие  / С.И. Карпов. – Комсомольск-на-Амуре: ГОУВПО «К нА ГТУ» 2005. -33с.

В данном учебном пособии рассмотрены вопросы устройства и правил подготовки боеприпасов к стрельбе.

Учебное пособие предназначено для граждан, обучающихся на военной кафедре по программам подготовки офицеров запаса.

© Государственное образовательное учреждение   высшего профессионального образования

«Комсомольский-на-Амуре государственный  технический университет», 2005

1.Общие положения.

Артиллерийским выстрелом называют комплект элементов артиллерийского боеприпаса, необходимый для производства одного выстрела.

Основными элементами артиллерийского выстрела являются снаряд, взрыватель (трубка), пороховой метательный заряд, гильза (картуз), капсюльная (запальная) втулка.

В зависимости от способа связи отдельных элементов между собой перед заряжанием артиллерийские выстрелы могут быть унитарного заряжания, раздельно-гильзового заряжания, картузного заряжания.

В артиллерийском выстреле унитарного заряжания (или, как его также называют, патронного заряжания) снаряд, метательный заряд и средство его воспламенения объединены в одно целое. Выстрел унитарного заряжания имеет постоянный пороховой заряд, а гильза прочно соединена со снарядом. Заряжание им орудия производится в один прием.

Полностью собранные мина и реактивный снаряд могут быть отнесены так же к выстрелам унитарного заряжания.

В выстреле раздельно-гильзового заряжания капсюльная втулка и пороховой метательный заряд находятся в гильзе, а снаряд — отдельно от гильзы. Эти выстрелы применяются к орудиям крупного калибра или к орудиям, в процессе стрельбы из которых необходимо изменять массу порохового заряда. Заряжание ими орудия производится в два приема.

В выстреле картузного заряжания снаряд, метательный заряд в картузе и средство воспламенения не соединены между собой. Масса порохового заряда, так же как и в выстрелах раздельно-гильзового заряжания, может изменяться в процессе стрельбы. Заряжание ими орудия производится в три приема.

  - КЛАССИФИКАЦИЯ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ВЫСТРЕЛОВ.

По назначению артиллерийские выстрелы делятся:

- на боевые,

- практические,

- учебные

- холостые.

Боевые выстрелы комплектуются из боевых элементов и предназначаются для использования при боевых стрельбах.

Практические выстрелы комплектуются практическими снарядами (упрощенной конструкции, не содержащими боевого снаряжения), остальными элементами и предназначаются для учебных стрельб, испытания материальной части орудий и т. д.

Учебные выстрелы не содержат боевых элементов и используются для изучения устройства выстрела, обучения орудийного расчета приемам заряжания и разряжание орудия и подготовке боеприпасов к стрельбе.

Холостые выстрелы не имеют снарядов и используются для звуковой имитации. Применять их для стрельбы со снарядами или в качестве разрядочных выстрелов (для удаления снаряда, оставшегося в стволе) запрещается. Для холостых выстрелов, как правило, используются тонкосводные пороха, обеспечивающие полноту сгорания заряда в стволе.

Выстрелы в часть могут поступать со снарядами с ввинченными в них пластмассовыми пробками или взрывателями. В первом случае снаряды называются неокончательно снаряженными, во втором — окончательно снаряженными.

По калибрам снаряды, как и орудия, подразделяются:

- на снаряды малого, имеющие калибр менее 76 мм;

- среднего, имеющие калибр от 76 до 152 мм;

- крупного калибров - более 152 мм.

По способу обеспечения устойчивости в полете снаряды и мины подразделяются:

- на стабилизирующиеся вращением,

- на стабилизирующиеся оперением.

Снаряды и мины одного и того же типа могут отличаться между собой по конструкции, материалам, типу взрывчатого вещества и т. д. Кроме того, снаряды могут быть различные Но виду артиллерии, к которой они предназначены.

По назначению снаряды могут быть:

- основного назначения;

- специального назначения;

- вспомогательного назначения.

Снаряды основного назначения применяют для подавления, уничтожения и разрушения различных целей.

К ним относятся следующие снаряды: осколочно-фугасные, бронебойные, бетонобойные и зажигательные.

Осколочно-фугасные снаряды (рис. 1) среди остальных типов снарядов являются самыми распространенными и наиболее простыми по устройству.

1.2 УСТРОЙСТВО выстрела 122 мм Г Д -30.

Снаряд состоит:

- из корпуса, заполненного разрывным зарядом, и ведущего пояска.

В корпусе снаряда различают:

- головную часть (ГЧ), идущую от вершины до сечения, где начинается верхнее центрующее утолщение. Вершина головной части корпуса имеет очко под головной взрыватель;

- цилиндрическую часть (ЦЧ), идущую от верхнего центрующего утолщения до нижней кромки канавки под ведущий поясок или до центрующего утолщения;

- запоясковую часть (ЗЧ), идущую от нижней кромки канавки под ведущий поясок до донного среза.

ГЧ — головная часть; ЦЧ — цилиндрическая часть;

ЗЧ — запоясковая часть, 1 — взрыватель; 2 — корпус; 3 — разрывной заряд; 4 — центрующие утолщения,

5 — ведущий поясок

Рис.1

Корпус снаряда изготовлен из сталистого чугуна. Ведущий поясок служит для придания снаряду вращательного движения при движении вдоль нарезов, предотвращения прорыва пороховых газов по дну нарезов ствола при выстреле, фиксации положения снаряда в канале ствола, а также в гильзе в выстрелах унитарного заряжания.

В качестве материалов для изготовления ведущих поясков могут применяться медь, медные сплавы, железокерамика и пластмассы. Пояски по сечению могут быть однородными, и неоднородными; в последнем случае они могут изготовляться из разных металлов: нижняя часть — из мягкой стали, верхняя, приваренная к нижней, — из меди. Такие пояски называются биметаллическими. В последние годы для изготовления ведущих поясков начинают применяться нейлон и пластмасса, оказывающие положительное влияние на уменьшение рассеивания снарядов

При выстреле поясок вдавливается (врезается) в поле нарезов ствола, в результате на пояске образуются канавки от полей нарезов и выступы от нарезов.

Разрывной заряд, которым заполнен корпус снаряда, состоит из бризантного (дробящего) взрывчатого вещества (ВВ) Характерным видом взрывчатого превращения ВВ этой группы является детонация (взрыв). Детонация бризантных ВВ может быть вызвана значительным внешним воздействием с помощью взрыва инициирующих ВВ взрывателя. При взрыве происходит дробление корпуса снаряда и удар газов.

Важнейшими представителями бризантных  ВВ,  применяемых в артиллерии, являются тринитротолуол, тротил и флегматизированный гексоген.

Орудийная гильза (рис. 2) является частью артиллерийского выстрела унитарного и раздельно-гильзового заряжания и предназначается:

для помещения в ней порохового метательного заряда, вспомогательных элементов к нему и средства воспламенения; предохранения порохового метательного заряда от влияния внешней среды и механических повреждений в условиях служебного обращения; обтюрации пороховых газов при выстреле; соединения порохового метательного заряда со снарядом в выстрелах унитарного заряжания.

В гильзе к артиллерийскому выстрелу унитарного заряжания (рис.2а) различают следующие элементы:

дульце 1, скат 2, корпус 3, фланец 4, дно 5, очко с резьбой под капсюльную втулку 6.

Дульце предназначается для соединения гильзы со снарядом. Скат является переходным элементом от дульца к корпусу. Корпус гильзы конической формы. Диаметральные размеры корпуса гильзы несколько меньше (на 0,3—0,7 мм) зарядной каморы, чем обеспечивается свободное заряжание. Конусность корпуса гильзы и зазор облегчает экстракцию ее после выстрела. Толщина стенок корпуса переменная и увеличивается к дну. Дно гильзы снаружи имеет кольцевой выступ (фланец), а внутри — выпуклость (сосок). Фланец в большинстве орудийных гильз служит для упора в кольцевую расточку затворного гнезда ствола с целью фиксирования положения гильзы в зарядной каморе, а также для захвата лапками выбрасывателя при их экстракции. На дне гильзы имеется гнездо с резьбой (очко) под средство воспламенения.

В гильзах выстрелов раздельно-гильзового заряжания (рис.2,б) у большинства артиллерийских систем дульце и скат отсутствуют.

По материалу гильзы подразделяют на металлические и гильзы  со сгорающим корпусом.

Металлические гильзы изготовляют из латуни или малоуглеродистой стали. Латунные гильзы имеют наибольшее распространение и обладают наилучшими свойствами, как в отношении их боевого применения, так и в отношении их производства.

По конструкции металлические гильзы подразделяются: на цельнотянутые и сборные. Цельнотянутые гильзы представляют собой одно целое и изготовляются вытяжкой на прессах из одной заготовки. Сборные гильзы состоят из нескольких отдельных деталей. Они могут быть цельнокорпусные и свёртные.

Гильза со сгорающим корпусом состоит из латунного поддона, к внутренней поверхности которого приклеен сгорающий корпус. Сгорающий корпус является составной частью навески пороха боевого заряда. Применение гильз со сгорающим корпусом позволяет уменьшить загазованность и сократить расход латуни. Кроме того, применение этих гильз значительно сокращает объем работ по сбору их на поле боя и эвакуации в тыл. Внутри гильзы размещается пороховой метательный заряд.

Для 122 мм Г Д-30 применяют артиллерийские выстрелы раздельно-гильзового заряжания, в которых пороховой заряд состоит из нескольких навесок пороха — отдельных пучков, что позволяет изменять массу заряда.      До стрельбы пороховой заряд закрыт в гильзе нормальной и усиленной крышками. Для герметизации порохового заряда усиленная крышка сверху заливается парафином. Нормальная крышка обеспечивает однообразное положение заряда в гильзе и обтюрацию пороховых газов в начальный период выстрела.

Основную часть заряда к артиллерийскому выстрелу составляет бездымный порох (пироксилиновый или нитроглицериновый). Другой составной частью заряда артиллерийского выстрела является дымный порох. Дымный порох представляет собой механическую смесь селитры, угля и серы и изготовляется в виде полированных зерен диаметром 5—10 мм.

Он применяется в качестве воспламенителя бездымного пороха, так как более чувствителен к возгоранию от луча капсюльной втулки, чем бездымный порох.

Процесс выстрела происходит следующим образом:

от удара бойка ударника взрывается инициирующее вещество капсюля; форс огня зажигает пороховые петарды капсюльной втулки, которые, в свою очередь, зажигают воспламенитель порохового заряда; воспламенитель, состоящий из дымного пороха, зажигает бездымный порох заряда. Под давлением пороховых газов снаряд начинает движение по каналу ствола. Горение бездымного пороха заканчивается, когда снаряд еще находится в канале ствола.

2. ОБРАЩЕНИЕ С БОЕПРИПАСАМИ.

На огневую позицию боеприпасы подаются в окончательно снаряженном виде (кроме снарядов реактивной артиллерии), высокоточные выстрелы — только в укупорке.

Старший офицер батареи принимает боеприпасы, организует их разгрузку орудийными расчетами и заполняет таблицу наличия и расхода боеприпасов.

Боеприпасы разгружаются с соблюдением требований безопасности. Бросать ящики с боеприпасами, волочить, кантовать, ставить их на боковую стенку, а также переносить на спине и; на плечах запрещается. Каждый ящик с боеприпасами разгружается и переносится к месту укладки крышкой вверх и не менее чем двумя орудийными номерами.

На огневой позиции боеприпасы хранятся в сухих нишах орудийных окопов и погребках, где укладываются на подкладки. Ниши и погребки должны быть оборудованы так, чтобы находящиеся в них боеприпасы были защищены от воздействия ударной волны ядерного взрыва, от попадания пуль и осколков и укрыты местными материалами от дождя, снега, песка, пыли и солнечных лучей.

Расходный запас боеприпасов на закрытой огневой позиции выкладывают и хранят в нишах орудийного окопа в количестве 0,25—0,5 б\к. (для орудий большой мощности — в количестве 0,15-0,3 б\к).

На открытой огневой позиции назначенное количество боеприпасов выкладывается в нишах и на площадках орудийных окопов.

При наличии времени погребки соединяют с орудийными окопами ходами сообщения. Израсходованные боеприпасы пополняются из погребков.

В нишах и на площадках орудийных окопов боеприпасы хранятся уложенными в штабеля, в укупорке крышками вверх, с открытыми замками, освобожденными от верхней арматуры и распорных планок, или выложенными из укупорки. В последнем случае боеприпасы укладываются на жерди (подкладки) или на подстилку из местных материалов и укрываются сверху брезентом или другими материалами, защищающими их от дождя, пыли и солнечных лучей.

В погребках боеприпасы хранятся в укупорке с закрытыми замками. Наибольшая высота штабеля с боеприпасами должна быть на 0,5 м меньше глубины погребка или ниши орудийного окопа.

ВНИМАНИЕ!

Хранить боеприпасы в укрытиях для расчетов запрещается.

За правильное и безопасное размещение и хранение боеприпасов на огневой позиции, и соблюдение всех требований безопасности при ведении огня несет ответственность старший офицер батареи.

2.1 Обращение с боеприпасами на огневой позиции.

При обращении с боеприпасами на огневой позиции запрещается:

- производить разгрузку отсеков высокоточных выстрелов без футляров;

- производить разборку боеприпасов;

- устанавливать снаряды, мины, заряды в гильзах и унитарные выстрелы вертикально;

- ударять по взрывателям и средствам воспламенения, а также ударять боеприпасы один о другой;

- переносить вручную более одного не укупоренного выстрела или снаряда (мины) калибра 82 мм и более;

- переносить боеприпасы в неисправной укупорке;

К ведению огня не допускаются выстрелы:

- имеющие элементы, запрещенные к боевому использованию;

- не указанные в Таблице стрельбы для данного орудия (боевой машины);

- без маркировки и со стертой маркировкой.

- со взрывателем, доставленным на огневую позицию без установочных или предохранительных колпаков (колпачков);

- с вывинченной (хотя бы частично) головной втулкой взрывателя;

- с недовинченными взрывателями и трубками;

- со взрывателями, пораженными сплошной ржавчиной по наружной поверхности корпуса;

- со следами ударов и законченности на корпусе и на взрывателе;

- с ввинченными взрывателями, упавшие с высоты 1 м (высокоточные боеприпасы — с высоты более 0,5 м), а также снаряды, упавшие с любой высоты на носовую часть;

- окончательно снаряженные, подвергшиеся действию взрыва, пожара, бомбардировки или артиллерийскому обстрелу;

- с трещинами на корпусе, с раковинами на центрующих утолщениях;

- высокоточные с непроворачивающимися или сильно забитыми обтюраторами, с поломанными пружинами контактов на токосъемнике, с качкой блоков;

- имеющие течь взрывчатого вещества через резьбовые соединения в снаряде;

- с шатающимися стабилизаторами, а также с погнутыми или сломанными перьями стабилизаторов, имеющие погнутые баллистические наконечники (для бронебойных снарядов);

К ведению огня не допускаются боевые заряды:

- с гильзами, имеющими помятости, препятствующие заряжанию, а также имеющими трещины на дне или на корпусе (гильзы с трещинами на дульце, не нарушающими герметичности боевого заряда, допускаются);

- с выпадающими усиленными крышками и имеющие признаки отсырения пороха и картузов;

- подмоченные, а также с порванными картузами;

Указанные боеприпасы, кроме снарядов и гильз с недовинченными взрывателями и капсюльными втулками, откладываются для отправки на склад артиллерийского вооружения.(последние при необходимости довинтить, используя инструмент из комплекта ключей ЗИП)

2.2.Подготовка боеприпасов к стрельбе.

При подготовке боеприпасов необходимо:

- удалить смазку со снарядов и гильз;

- удалить ржавчину с корпусов снарядов;

- довинтить головные взрыватели или трубки, а также капсюльные втулки, если они оказались частично вывинченными; капсюльную втулку довинчивать только штатным ключом из ЗИП;

- удалить забоины на ведущих поясках снарядов и на фланцах гильз.

- подготовку конкретных образцов боеприпасов производить в соответствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации

Примечание:

Смазку со снарядов предварительно удалять скребками, а затем ветошью или паклей, слегка смоченной в уайт-спирите (бензине-растворителе).

При снятии смазки со снарядов и очистке их от ржавчины не допускать нарушения маркировки, имеющейся на снарядах, минах и гильзах.

Для чистки боеприпасы вынимают из укупорки и укладывают на жерди, подкладки или порожнюю укупорку высотой в один ящик.

Для устранения мелких неисправностей (довинчивание взрывателей, удаление забоин), а также для замены капсюльных втулок (воспла-менительных зарядов) на огневой позиции отводится место (не ближе 50 м от орудийных или минометных окопов и погребков с боеприпасами) в специально подготовленном окопе или за естественным укрытием.

2.3. Обращение с боеприпасами во время стрельбы.

При обращении с боеприпасами во время ведения огня необходимо соблюдать меры предосторожности: снаряды при заряжании не ронять и не ударять головной частью о казенник ствола или лафет.

Свинчивать предохранительные колпачки с трубок и взрывателей, установочные колпачки с ударных взрывателей, производить установку взрывателей, вскрывать герметическую укупорку боевых зарядов и составлять заряды разрешается непосредственно перед стрельбой.

Если при снятии установочных или предохранительных колпачков будет обнаружено повреждение мембраны, то снаряды с такими взрывателями к стрельбе не допускаются.

При установке скомандованных значений взрывателя необходимо использовать специальный ключ. Работу по подготовке таких боеприпасов необходимо проводить только по команде командира орудия (СОБа), согласно следующих правил.

РГМ-2  заводская установка «Фугасное действие»  установочный кран на «О», предохранительный колпачок навинчен.

Для установки «Осколочного действия» необходимо свинтить предохранительный колпачок.

Для установки «Замедленного  действия» необходимо установочный кран повернуть на метку «З».

В-90;ДТМ -75  механические взрыватели(трубки), имеющие несколько вариантов срабатывания, как на «Удар»  осколочное действие, так и дистанционное действие на траектории полёта снаряда, (ДТМ-75 кроме того имеет установку «К»  «Картечь»).

При установке скомандованных значений необходимо свинтить предохранительный колпак, и вращая ключом поворотную головку взрывателя по часовой стрелке (шкала возрастает) установить нужное значение напротив метки (). Если нужное значение  по шкале взрывателя установлено «ошибочно», то необходимо вращать поворотную головку далее по ходу часовой стрелки до совмещения с меткой нужного значения.

Вращать поворотную головку взрывателя против хода часовой стрелки запрещается.

Если стрельба прекращена снарядами с такими взрывателями. То необходимо установить первоначальное положение поворотной головки взрывателя, и навинтить предохранительный колпак.

Т-7;(Т-90)  дистанционные трубки, по своему устройству внешне похожи на механические взрыватели, и работа с ними такая же как с В-90; ДТМ-75. За исключением того что, если в ходе работы было установлено ошибочное значение трубки, то можно вернуться назад, то есть против хода часовой стрелки.

При работе с зарядами.

Запрещается составлять какие бы то ни было комбинации из пакетов и дополнительных пучков пороха, не предусмотренные Таблицами стрельбы. После составления переменного заряда нормальную крышку обязательно вкладывать в гильзу и досылать до поджатая пучков заряда.

Запрещается вести огонь с усиленной крышкой, кроме зарядов, предусмотренных Таблицами стрельбы артиллерийской системы.

Запрещается держать выстрел в разогретом стволе орудия свыше 3 мин.

Неисправные снаряды хранятся и отправляются на склад по указанию начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения.

Неиспользованные дополнительные пучки зарядов необходимо укладывать в исправный железный или деревянный ящик на расстоянии 10—20 м от орудия.

Возить орудия заряженными (кроме боевых машин) запрещается.

Орудия раздельного заряжания, оставшиеся заряженными после стрельбы, разряжают только выстрелом. Остальные орудия, а также минометы разрешается разряжать путем извлечения выстрела из канала ствола с соблюдением мер предосторожности. Боевые машины разряжают путем извлечения снаряда из ствола (снятия с направляющих).

2.4.ОБРАЩЕНИЕ С БОЕПРИПАСАМИ ПОСЛЕ СТРЕЛЬБЫ.

По окончании ведения огня взрыватели и трубки подготовленных к заряжанию снарядов должны быть установлены на заводские установки, а снятые колпачки надеты. Для обеспечения герметичности резьба предохранительных колпачков перед навинчиванием должна быть смазана.

Вынутые дополнительные пучки и усиленные крышки подготовленных зарядов вкладывают в гильзу, а стыки между усиленной крышкой и стенками гильзы замазывают смазкой, оставшейся на крышке.

Выстрелы, у которых были сняты предохранительные колпачки (колпаки) с трубок и взрывателей или вскрывалась укупорка зарядов, при очередном открытии огня необходимо расходовать в первую очередь.

Оставшиеся после комплектации зарядов пучки пороха, стреляные гильзы, предохранительные колпачки и порожнюю укупорку с полным комплектом арматуры сдают в службу ракетно-артиллерийского вооружения.

У стреляных латунных гильз необходимо после окончания ведения огня очистить внутреннюю поверхность от порохового нагара с помощью местных материалов (песка, воды, ветоши и т. п.), а затем протереть насухо.  Очищенные от нагара гильзы смазывают по всей поверхности внутри и снаружи тонким слоем смазки, укладывают в освободившиеся ящики и закрепляют вкладышами.

Стальные гильзы после окончания ведения огня водой не промывают, а после протирки ветошью смазывают любой смазкой.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1.Руководство по боевой работе огневых подразделений артиллерии ст.153 – 164.

2.Учебник сержанта РВ и стр.86 -122.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ……………………………………….........3

1.1.   КЛАССИФИКАЦИЯ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ВЫСТРЕЛОВ ……3

1.2 УСТРОЙСТВО ВЫСТРЕЛА 122 мм Г Д - 30………………………5

2.ОБРАЩЕНИЕ С БОЕПРИПАСАМИ …………………………………7

2.1 ОБРАЩЕНИЕ С БОЕПРИПАСАМИ НА ОГНЕВОЙ ПОЗИЦИИ…8

2.2 ПОДГОТОВКА БОЕПРИПАСОВ К СТРЕЛЬБЕ…………………..10

2.3 ОБРАЩЕНИЕ С БОЕПРИПАСАМИ ВО ВРЕМЯ СТРЕЛЬБЫ ….10

2.4 ОБРАЩЕНИЕ С БОЕПРИПАСАМИ ПОСЛЕ СТРЕЛЬБЫ ………12

УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

Воробьёв Андрей Николаевич,

старший преподаватель военной кафедры

Карпов Сергей Иванович,

начальник военной кафедры

АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ  ВООРУЖЕНИЕ.

РАБОТА НОМЕРОВ РАСЧЁТА 122 мм  гаубицы  Д- 30 ПО ПОДГОТОВКЕ  БОЕПРИПАСОВ  К  СТРЕЛЬБЕ

Учебное пособие