Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Комсомольский -на- Амуре государственный технический университет»

Воробьёв А. Н., Карпов С. И

ЧАСТИЧНАЯ ПРОВЕРКА ПРИЦЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

122 ММ гаубицы Д- 30

Учебное пособие

Утверждено в качестве учебного пособия учебно-методической комиссией военной кафедры при Государственном образовательном   учреждении высшего профессионального образования

«Комсомольский –на- Амуре государственный технический университет»

Комсомольск-на-Амуре 2005

УДК 623.61

Рецензент:

А.Е. Потеряев, подполковник, начальник цикла военной кафедры  Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Комсомольский – на - Амуре государственный технический университет»

Воробьёв А.Н.

Артиллерийское вооружение. Частичная проверка прицельных приспособлений: Учебное пособие  / С.И. Карпов. – Комсомольск-на-Амуре: ГОУВПО «К нА ГТУ» 2005. -10с.

В данном учебном пособии рассмотрен вопрос подготовки прицельных приспособлений 122 мм Г Д-30 к стрельбе.

Учебное пособие предназначено для граждан, обучающихся на военной кафедре по программам подготовки офицеров запаса (по ВУС 030403).

© Государственное образовательное учреждение   высшего профессионального образования

«Комсомольский-на-Амуре государственный  технический университет», 2005

1.Общие положения.

В работе на вооружении и технике от всех должностных лиц требуется слаженность и умение быстро подготовить вооружение к боевому использованию.

Прицельные приспособления являются одним из основных устройств, которые позволяют вести прицельный огонь по противнику и другим объектам. Они включают в себя панорамный, оптический и электронно-оптический (ночной) прицелы.

Для горизонтальной наводки при отсутствии естественных точек наводки и в условиях ограниченной видимости, особенно при стрельбе ночью, в тумане, при задымлении огневой позиции, при расположении орудия (миномета, боевой машины) на огневой позиции в лесу, кустарнике применяется орудийный коллиматор. Для освещения прицельных приспособлений, а также рабочих мест командира орудия и установщика применяется прибор освещения «Луч».

Панорамные прицелы в зависимости от схемы связи с качающейся частью орудия делятся на прицелы, зависимые от орудия, и прицелы, независимые от орудия.

Прицелы, перемещающиеся в вертикальной плоскости вместе с качающейся частью орудия как одно целое во время работы подъемным механизмом орудия, называются зависимыми от орудия.

Примером современного панорамного прицела, зависимого от орудия, может служить прицел Д-726-45, используемый в 122-мм гаубице Д-30; БМ-21; РСЗО «УРАГАН» и т.д.

Прицелы, остающиеся неподвижными во время работы подъемным механизмом орудия, называются независимыми от орудия. Угол возвышения, установленный на таком прицеле, передается орудию после совмещения двух стрелок — прицельной и орудийной.

Прицелы, независимые от орудия, могут быть с независимой линией прицеливания и с полунезависимой линией прицеливания.

В прицелах с независимой линией прицеливания направление линии прицеливания не меняется с изменением угла прицеливания и угла места цели.     Независимость линии прицеливания достигается тем, что маховички механизмов для установки углов связаны непосредственно с прицельной стрелкой, угол поворота которой соответствует установкам на дистанционном барабане.  Установленный на прицеле наводчиком угол возвышения придается стволу замковым (помощником наводчика), работающим на подъемном механизме и совмещающим орудийную и прицельную стрелки. Горизонтирование прицела по продольному уровню производится с помощью подъемного механизма прицела.

Поперечный уровень устанавливается   горизонтально   с   помощью   механизма поперечного качания (13).

В прицелах с полунезависимой линией прицеливания  направление линии прицеливания не меняется при изменении угла прицеливания и изменяется с изменением угла места цели. В этих прицелах нет специального механизма для установки углов места цели, поэтому на коробке прицела укреплен механизм бокового уровня. Установка углов места цели производится наклоном оси продольного уровня. Основное отличие прицелов с полунезависимой линией

Рис.1

прицеливания от прицелов с независимой линией прицеливания заключается в способе построения углов места цели и в устройстве механизма углов места цели.

Панорама (рис. 2) является оптическим прибором для наводки орудия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. По внешнему виду панорама представляет собой

перископическую коленчатую трубу, состоящую из неподвижной части В и поворотной головки А На нижней неподвижной части имеется окуляр 7, отводка 9 червяка и крючок 8, который служит для закрепления панорамы в корзинке. Поворотная головка вращается в горизонтальной плоскости, а внутренняя ее часть (отражатель) — в вертикальной. С правой стороны к поворотной головке прикреплено визирное устройство 4,

рис 2.                 которое служит для грубой наводки панорамы. В поле зрения панорамы ПГ-1М имеется сетка, состоящая из перекрестия, центрального угольника, шкалы угловых поправок и специальной шкалы. Шкала угловых поправок служит для введения упреждений при стрельбе по движущимся целям. Специальная шкала служит для отметки по орудийному коллиматору.

Для освещения сетки ночью на окулярной   трубе   сбоку имеется окно.

Углы в горизонтальной плоскости отсчитываются по шкале грубого отсчета угломера на кольце поворотной головки и по шкале точного отсчета на кольце барабана угломера. Углы поворота отражателя отсчитываются по шкале грубого отсчета на левой стенке поворотной головки и по шкале точного отсчета на кольце барабана отражателя.

Нулевые установки панорамы — угломер 30-00, отражатель 0-00.

Прямая наводка орудия выполняется наведением перекрестия панорамы в цель при установках угломера 30-00 и отражателя 0-00. Непрямая наводка для придания стволу орудия определенного положения в горизонтальной плоскости осуществляется по угломеру панорамы.

Примером современного оптического прицела может служить прицел ОП 4М-45 (рис. 3) к 122-мм гаубице Д-30.

Для ведения огня прямой наводкой в темное время суток служат ночные прицелы. Принцип устройства ночных прицелов основан на преобразовании поступающих в прицел очень слабых световых и инфракрасных лучей, отраженных от местности и цели, в видимые, а следовательно, невидимого изображения местности и цели в видимое.

Орудийный коллиматор служит точкой наводки при горизонтальной наводке орудия, миномета, боевой машины и используется во всех случаях, когда нет удаленных и хорошо видимых точек наводки, особенно при стрельбе ночью, в тумане, в условиях задымления огневой позиции,а также при расположении огневой позиции в лесу, кустарнике и т.   п.

Коллиматор К-1 представляет собой трубу переменного сечения, внутри которой расположена оптическая система из сложного пятилинзового объектива и специальной сетки из букв и цифр.

На передней части трубки закреплен визир для наводки коллиматора. В средней части укреплен уровень, а снизу — шаровая пята для установки коллиматора на треноге. Если при работе с коллиматором невозможно использовать треногу, то из нее вывинчивают зажимную чашку, которую затем ввинчивают в кол, поставленный в любом месте у орудия, и закрепляют в нем коллиматор.

Наиболее удобное удаление коллиматора от панорамы орудия 6—8 м.

Нельзя устанавливать коллиматор ближе 0,3 м и дальше 13 м от орудия. При работе ночью используют электроосвещение сетки. При наводке орудия добиваются совмещения штрихов сетки панорамы и сетки коллиматора, обозначенных одинаковыми буквами и цифрами.

Прибор освещения «Луч» предназначен для освещения прицельных приспособлений и рабочих мест командира орудия, миномета, боевой машины и установщика при стрельбе в условиях плохой видимости и ночью.

Приспособление для освещения прицела представляет собой разветвленный провод, освещение командира — провод, на одном конце которого имеется патрон с лампочкой и рефлектором, а на другом конце — фишка для включения в штепсельную вилку аккумуляторной батареи. Патрон имеет скобу для закрепления на поясном ремне.

Освещение установщика состоит из провода с кожаной перчаткой, которая надевается на левую руку. На одном конце провода имеется патрон с лампочкой, а на другом — фишка для включения в штепсельную вилку аккумуляторной батареи. Укладочный ящик предназначен для укладки прибора освещения, а также принадлежностей и запасных частей к нему.

2. ПРОВЕРКА ПРИЦЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.

Проверка прицельных приспособлений производится для обеспечения соответствия между установками на прицельных приспособлениях и положением оси канала ствола. Проверка прицельных приспособлений подразделяется на частичную и полную.

2.1Частичная проверка прицельных приспособлений производится каждый раз при подготовке гаубицы к стрельбе и во время стрельбы при-, чрезмерном отклонении снарядов от цели.

При частичной проверке прицельных приспособлений необходимо проверить нулевые установки прицела Д-726-45 и нулевую линию прицеливания прицелов Д-726-45 и ОП4М-45.

Перед проверкой прицельных приспособлений необходимо:

- подготовит о гаубицу к проверке прицельных приспособлений;

- подготовить прицельные приспособления к проверке;

- проверить контрольный уровень.

2.2Подготовка гаубицы к проверке прицельных приспособлений.

Установить гаубицу на горизонтальной площадке в боевом положении. Проверить работу механизмов наведения и устранить выявленные недостатки. Тщательно протереть контрольные площадки на казеннике и  люльке.

2.3  Подготовка прицельных приспособлений к проверке.

Проверить крепление на гаубице прицелов Д-726-45 и ОП4М-45 и осмотреть их. Прицелы должны быть исправны; механизмы прицелов должны работать плавно, без приложения больших усилий к маховичкам.

2.4 Проверка контрольного уровня.

Контрольный уровень поставить (по риске) на контрольную площадку вдоль ствола. Подъёмным механизмом гаубицы вывести пузырек уровня на середину. Повернуть уровень на 180°; если пузырек его останется на середине, то контрольный уровень верен.

При незначительном смещении пузырька уровня необходимо половину ошибки выбрать упорным винтом уровня, а остальную часть ошибки -подъёмным механизмом  ствола гаубицы.

Снова повернуть контрольный уровень на 180°; если при этом пузырек уровня не выйдет на середину, следует вновь повторить все действия до тех пор, пока при поворачивании контрольного уровня на 180° пузырек не будет оставаться на середине.

### 2.5 Проверка нулевых установок прицела Д 726- 45 производится в таком порядке:

- придать стволу гаубицы горизонтальное положение по контрольному        уровню, установленному на контрольной площадке казенника

- отгоризонтировать гаубицу в поперечном направлении по контрольному уровню, установленному на контрольной площадке люльки; горизонтирование производить гидродомкратом, изменяя положение по высоте одной из подвижных станин;

- поставить контрольный уровень на срез корзинки панорамы параллельно поперечному уровню и, вращая маховичок установочного винта механизма поперечного качания, вывести пузырек контрольного уровня на середину;

- повернуть контрольный уровень на срезе корзинки панорамы на 90° и, вращая маховик подъёмного механизма прицела, вывести пузырек контрольного уровня на середину;

В результате перечисленных действий на шкалах прицела должны быть нулевые установки (прицел 0, уровень 30-00). Пузырек поперечного уровня прицела должен быть на середине.

Если на шкалах механизмов установки не соответствуют «0» значениям и пузырьки уровней не на середине, то необходимо вращая маховичок механизма углов места цели установить пузырёк продольного уровня на середину, а затем установить все указатели шкал  и пузырьки уровней на нулевые установки (на середину).

2.6 Проверка нулевой линии прицеливания прицела Д-726-45

(проверяется после проверки нулевых установок).

Нулевая линия прицеливания проверяется по удаленной точке на местности (не ближе 1000 м  или по перекрытиям на щите, установленном  на

удалении 50 м).

Проверку нулевой линии прицеливания по удаленной точке на местности производить следующим образом:

- поставить панораму в корзинку прицела и закрепить её нажимным винтом;

- натянуть нити по рискам, нанесенным на дульном срезе ствола, и вынуть из клина затвора ударный механизм;

- визируя через отверстие для выхода бойка ударника, (центр перекрестия нитей на дульном срезе), навести ствол гаубицы в точку наводки;

- установить прицел вертикально по поперечному уровню;

-вращая маховички угломера и отражателя панорамы совместить перекрестие панорамы или вершину центрального угольника с точкой в которую наведен перекрестием на дульном срезе ствол гаубицы,

В результате перечисленных действий на шкалах угломера панорамы должна быть установка 30-00, а на шкалах отражателя 0-00.

При отклонении в установках угломера и отражателя больше половины тысячной необходимо ослабить отверткой зажимные гайки маховичков угломера и отражателя панорамы и повернуть кольца с делениями так, чтобы нулевые деления их стали против рисок указателя. После этого закрепить зажимные винты.

2.7 Проверка нулевой линии прицеливания прицела ОП4М-45.

Для проверки необходимо:

- установить прицел на гаубицу вставив его в отверстие кронштейна люльки до упора, а затем закрепить в кронштейне с помощью барашков;

- натянуть нити по рискам, нанесенным на дульном тормозе, и вынуть из клина затвора ударный механизм;

- визируя через отверстие в клине затвора и центр перекрестия нитей, навести ствол гаубицы в удалённую точку наводки (перекрестие на щите);

- вращая маховички, совместить вершину прицельного знака сетки прицела с точкой наводки.

После этого - вывинтить на два оборота винты и открыть крышки механизмов выверки.

- вращая гайки механизмов выверки, совместить вертикальную нить перекрестия с нулевым делением шкалы боковых поправок, а горизонтальную нить - с нулевыми делениями дистанционных шкал;

- закрыть, крышки механизмов выверки и ввинтить до упора винты.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1.Техническое описание и инструкция по эксплуатации 122 мм Г Д-30

стр.93-97.

2.Учебник сержанта для командиров орудий стр.53-58.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ………………………………………....................3

2.1 ЧАСТИЧНАЯ ПРОВЕРКА ПРИЦЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ …..6

2.2 ПОДГОТОВКА ГАУБИЦЫ К ПРОВЕРКЕ ПРИЦЕЛЬНЫХ  ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ………………………………………………………6

2.3.ПОДГОТОВКА ПРИЦЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ К ПРОВЕРКЕ...6

2.4 ПРОВЕРКА КОНТРОЛЬНОГО УРОВНЯ …………………………………7

2.5 ПРОВЕРКА НУЛЕВЫХ УСТАНОВОК ПРИЦЕЛА Д 726-45 …………..7

2.6 ПРОВЕРКА НУЛЕВОЙ ЛИНИИ ПРИЦЕЛИВАНИЯ ПРИЦЕЛА

Д 726-45……………………………………………………………………….7

2.7 ПРОВЕРКА НУЛЕВОЙ ЛИНИИ ПРИЦЕЛИВАНИЯ ПРИЦЕЛА

ОП 4М- 45 ……………………………………………………………………8

УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

Воробьёв Андрей Николаевич,

старший преподаватель военной кафедры

Карпов Сергей Иванович,

начальник военной кафедры

АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ  ВООРУЖЕНИЕ.

ЧАСТИЧНАЯ ПРОВЕРКА ПРИЦЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

122 мм  гаубицы  Д- 30

Учебное пособие